实训楼地下室排烟设施采购及安装项目 招标公告

（招标编号：HHXY202601）

项目所在地区：福建省,厦门市,思明区

一、招标条件

本实训楼地下室排烟设施采购及安装项目已获相应批准，项目资金为29760元，招标人为厦门海洋职业技术学院航海学院。项目已具备招标条件，现采用比价方式进行采购。

二、项目概况和招标范围

规模：最高限价29760元。

范围：本招标项目为实训楼地下室排烟设施采购及安装，包含但不限于以下内容：

| 序号 | 设施器材 名称 | 详细技术参数 （不足可另附页） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防机械排烟风机及安装 | AC380V，风量18000M3/H，风压620pa，功率5.5KW | 3台 |  |
| 2 | 镀锌风管制作安装 | 镀锌板厚度1.2mm；约18米 | 3台 |  |
| 3 | 排烟防火阀及安装 | 排烟防火阀熔断温度280℃； 阀体尺寸:长500mm宽500mm高300mm | 3台 |  |
| 4 | 风机控制箱（含双电源）及安装 | 双电源开关：YSM-4P\63A 3台风机总开关均：DZ47S-3P\D16A 3台风机主接触器均：CJX2S-1810/18A 3台风机功率均：5.5kw 箱体尺寸：500x200 x700 | 1台 |  |
| 5 | 配管配线及安装 | 消防排烟风机到风机控制箱： 配管KBG线管25，约96米； 导线配线WDZB-BYJ-2.5，约480米； | 3台 |  |
| 6 | 配管配线及安装 | 消防排烟风机控制箱到一层配电柜： 配管KBG线管32，约60米； 导线配线WDZB-BYJ-6，约300米； | 1项 |  |
| 7 | 原风机拆除；墙壁、混凝土楼板风口敲打； |  | 3处 |  |
| 8 | 辅材 | 辅材、耗材（焊条、角磨片、螺丝、澎涨螺丝、铁线、扎带、胶布、塑料仔、钻头等。管卡、支架、线管配件、接线盒、油漆、涂料等） | 1项 |  |

三、投标人资格要求

1. 供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件等相应证明材料。

2. 若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权书；若供应商代表为单位负责人的，应提交其身份证正反面复印件。

3. 本项目不接受联合体投标。

四、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年 01 月 08 日 17 时 30 分

递交方式：厦门海洋职业技术学院航海学院纸质文件递交报价单

五、开标时间及地点

开标时间：2026 年 01 月 08 日 17 时 30 分

开标地点：厦门海洋职业技术学院航海学院(厦门市体育路61号)

六、联系方式

招标人：厦门海洋职业技术学院航海学院

联系人：陈智方

电话：13616004572

电子邮件：315185994@qq.com